資訊系統設計文件 (SD)

物聯網app系統

(文件編號)

制定部門 : MIS

制定日期 : 2016.11.30

- 專案成員 :

I.T. : 王家祥。

- 版本 :

| 版本 | 作者 | 說 明 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.2 | Sean Wang |  | 1/17 |

- 核准 :

| 核 准 者 | 簽 核 日 期 | 備 註 |
| --- | --- | --- |

目    錄

- 系統簡介

  - 系統介紹

# V1版本目前提供,WIFI開關控制，自動焊接手臂電流狀態監控

  - 功能說明

供使用者利用 App 透過WIFI控制電源開關 , 以及監看自動焊接手臂即時電流狀態

  - 使用者權限說明

# 有安裝App的使用者

  - 使用者操作環境說明

# android 手機使用者

- 系統架構設計說明

  - 網路架構圖

  - 系統架構圖

# 2.2.1 Web Service Server

# 2.2.2 Android App

  - 系統開發說明

# 撰寫一套系統 包含三個部分1.感測器, 2,伺服器後台,3,App

# 讓使用者可以透過App控制wifi開關 , 以及查看目前焊接設備電流運作狀態.

# 【程式邏輯】 :

# 1.Server端部分

# 各個api為獨立運作,各自向資料庫取的所需資料回傳至Client端

# 2.App端部分

# 2.1 載入畫面先載入裝置種類資料後列出清單

# 2.2 點選某一裝置種類後載入該種類所屬的製程清單

# 2.3 點選該製程後列出所屬該裝置種類與該製程的裝置頁面

# 2.4 wifi開關裝置頁面 , 控制開或關

# 2.5 電流資訊頁面, 秀出該裝置的電流資訊狀態.

# 3.感測器電路板部分

# 3.1 電流偵測(Arduino yun)

# 讀取兩次電流資訊後,算平均值,回傳電流平均值以及當下的電流值

# 3.2 wifi開關(esp8266)

# 提供Web Api讓server 呼叫控制開或關以及取得當前狀態

- 程式設計說明

  - 程式清單 :

| ## 項目 | ## 程式名稱 | ## 程式說明 | ## 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 裝置端 | ## 感測器電路板程式 |  |
| ## 1.1 | ## ArduinoYun程式 | ## 取的電流數據並將數據上傳至Server上 |  |
| ## 1.2 | ## Esp8266電路板程式 | ## 提供api供server控制開關 on / off |  |
| ## 2. | ## Server端程式 | ## Server Web Api Service |  |
| ## 2.1 | ## DeviceTypeController | ## App呼叫 取的裝置種類清單 |  |
| ## 2.2 | ## ProcessInfoController | ## App呼叫 取得製程清單 |  |
| ## 2.3 | ## LocationInfoController | ## App呼叫 取得位置資料清單 |  |
| ## 2.4 | ## DeviceListController | ## App呼叫 取得裝置清單 |  |
| ## 2.5 | ## GetDeviceStatusController | ## App呼叫 取得即時裝置狀態 |  |
| ## 2.6 | ## GetElecRecordController | ## App呼叫 取得裝置電流資訊 |  |
| ## 2.7 | ## ReceiveElecRecordController | ## 裝置呼叫 上傳電流資訊 |  |
| ## 2.8 | ## DeviceSwitchController | ## App呼叫 控制wifi開關 on/off |  |
| ## 3 | ## Android App |  |  |
| ## 3.1 | ## package activity | ## Android activity package 模組 |  |
| ## 3.1.1 | ## BaseActivity | ## activity基礎類別 |  |
| ## 3.1.2 | ## DeviceInfoDialogActivity | ## 裝置細節顯示畫面 |  |
| ## 3.1.3 | ## DeviceTypeListActivity | ## 裝置種類清單畫面 |  |
| ## 3.1.4 | ## ElecRecordPagerActivity | ## 電流裝置監控畫面 |  |
| ## 3.1.5 | ## FirstLoadActivity | ## 初始載入畫面 |  |
| ## 3.1.6 | ## ProcessListActivity | ## 製程清單頁面 |  |
| ## 3.1.7 | ## SwitchDevicePagerListActivity | ## Wi-Fi 開關控制畫面 |  |
| ## 3.1.8 | ## LoginActivity | ## 登入畫面 | ## V2. |
| ## 3.2 | ## package adapter | ## 資料採集模組 |  |
| ## 3.3 | ## package http | ## http 傳輸模組 |  |
| ## 3.4 | ## model | ## 資料定義模組 |  |
| ## 3.5 | ## syscomm | ## 系統共用類模組 |  |
| ## 3.6 | ## sysconstant | ## 系統共用常數模組 |  |
| ## 3.7 | ## thirdlib | ## 第三方函式庫模組 |  |
| ## 3.8 | ## www.iot | ## App預設定義模組 |  |
| ## 3.9 | ## fragment | ## 分頁模組 |  |

  - 程式流程圖 :

# Android App 流程

- 使用者介面設計說明

  - Android畫面清單 :

| ## 項目 | ## 程式名稱 | ## 畫面名稱 | ## 畫 面 說 明 | ## 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## DeviceInfoDialogActivity |  | ## 顯示裝置細節資料 |  |
| ## 2 | ## DeviceTypeListActivity | ## 裝置種類 | ## 列出裝置種類清單 |  |
| ## 3 | ## ElecRecordPagerActivity | ## 電流監控 | ## 定時更新裝置電流數據 |  |
| ## 4 | ## FirstLoadActivity | ## 初始頁面 | ## 開啟app時資料載入頁面 |  |
| ## 5 | ## ProcessListActivity | ## 製程清單 | ## 列出製程清單畫面 |  |
| ## 6 | ## SwitchDevicePagerListActivity | ## 控制開關 | ## 控制Wi-Fi開關畫面 |  |
| ## 7 | ## LoginActivity |  |  |  |

  - 畫面內容及說明 :

V2:

## 登入畫面

V1:

.初始頁面

.裝置種類

選擇裝置類別

.製程清單

選擇製程類別

.控制開關

按鈕開,關,或網路中斷重新取得裝置狀態,滑動換頁

.電流監控

每秒更新一個裝置,數據隨指針跳動,滑動換頁

.裝置細節資料視窗

長按項目列出裝置細項資料

- 資料庫設計說明

  - 資料庫清單

- 系統參考到的資料表 ( Reference Table):

| ## 項目 | ## 資料表名稱 ## (Table Name) | ## 索引鍵 ## (Index key) | ## 資料庫位置 ## (Database Name) | ## 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## DeviceInfo | ## deviceID | ## DeviceWebData | ## 裝置資訊 |
| ## 2 | ## DeviceType | ## deviceTypeID | ## DeviceWebData | ## 裝置種類表格 |
| ## 3 | ## LocationGroup | ## locationGroupID | ## DeviceWebData | ## 地區群組資訊 |
| ## 4 | ## LocationInfo | ## locationID | ## DeviceWebData | ## 地區細節資訊 |
| ## 5 | ## ProcessInfo | ## processID | ## DeviceWebData | ## 製程資訊 |
| ## 6 | ## Record | ## id | ## DeviceWebData | ## 裝置電流紀錄 |

  - 資料庫關連圖

  - 資料表定義 (Table schema) :

| Table name | DeviceInfo |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 記錄裝置細節資料 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| deviceID |  |  | nvarchar | 50 |  |  |
| wifiMac | □ | Null | nvarchar | 100 |  | Wifi mac 位址 |
| deviceName | □ |  | nvarchar | 100 |  | 裝置名稱 |
| wifiIp | □ |  | nvarchar | 50 |  | Wifi ip位址 |
| port | □ |  | int |  |  | 裝置 http port |
| status | □ |  | nvarchar | 100 |  | 裝置狀態 |
| deviceTypeID | □ |  | bigint |  |  | 裝置種類fk |
| processsID | □ |  | bigint |  |  | 製程fk |
| locationID | □ |  | bigint |  |  | 位置fk |

| Table name | DeviceType |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 裝置種類資訊 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| deviceTypeID |  |  | bigint |  |  |  |
| deviceType | □ |  | nvarchar | 100 |  | 裝置種類名稱 |
| deviceDesc | □ | null | nvarchar | 200 |  | 細節描述 |
|  | □ |  |  |  |  |  |

| Table name | LocationGroup |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 位置分組紀錄 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| locationGroupID |  |  | bigint |  |  |  |
| groupInfo | □ |  | nvarchar | 200 |  | 位置分類描述 |
|  | □ |  |  |  |  |  |

| Table name | LocationInfo |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 位置詳細資料 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| locationID |  |  | bigint |  |  |  |
| locationGroupID | □ |  | bigint |  |  | 位置分類fk |
| locatitonInfo | □ |  | nvarchar | 200 |  | 位置描述 |
|  | □ |  |  |  |  |  |

| Table name | ProcessInfo |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 製程資訊紀錄 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| processID |  |  | bigint |  |  |  |
| deviceTypeID | □ |  | bigint |  |  | 裝置種類fk |
| processsName | □ |  | nvarchar | 100 |  | 製程名稱 |
| processsInfo | □ | null | nvarchar | 200 |  | 製程說明 |
|  | □ |  |  |  |  |  |

| Table name | Record |  |  | Database |  | DeviceWebData |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description | 電流資訊紀錄 |  |  |  |  |  |
| Field name | PK | Null | Data type | Length | Decimal | Description |
| id |  |  | bigint |  |  |  |
| deviceID | □ |  | nvarchar | 50 |  | 裝置ID fk |
| timestamp | □ |  | datetime |  |  | 資料寫入時間 |
| currentAvg | □ |  | float |  |  | 當下平均電流值 |
| currentNow | □ |  | float |  |  | 該次電流值 |
| elapsedtime | □ |  | int |  |  | 取的兩次電流值時間 |
|  | □ |  |  |  |  |  |

- 備註

# v1版本到該階段，預計v2版本加上登入，註冊功能

# v2.登入功能新增.